一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	豆奶及淀粉制品生产加工项目

	项目代码
	2207-341562-04-01-702790

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽六安经济技术开发区衡山路以北，五教路以西

	地理坐标
	（116度33分32.698秒，31度48分2.206秒）

	国民经济

行业类别
	C1391淀粉及淀粉制品制造

C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	20 其他农副食品加工 139*

26 饮料制造 152*

91 热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	六安经济技术开发区发展改革局
	项目审批

（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	1500
	环保投资

（万元）
	30

	环保投资

占比（%）
	2.0%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	2300m2

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	产业园区名称：六安经济技术开发区；

规划名称：六安市东片区（六安市经济开发区）规划；

审批机关：国务院；

审批文件及文号：国办函〔2013〕43号文。

	规划环境影响评价情况
	（1）规划环境影响评价：

规划环境影响评价文件名称：《六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响报告书》；

召集审查机关：原安徽省环境保护局；

审查文件名称及文号：《关于六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响报告书的审查意见》（环评函〔2008〕589号）。

（2）规划环境影响跟踪评价：

规划环境影响跟踪评价文件名称：《六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》；

召集审查机关：六安市生态环境局。

审查文件名称及文号：《六安市生态环境局关于六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（六环评函〔2020〕6号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析

根据《六安市东片区（六安经济技术开发区）规划》，开发区规划面积为24.8平方公里，产业发展方向为进一步发展食品、纺织、机械、医药、化工等优势产业，以加工制造业为主导，同时积极发展高新技术产业和旅游业。

相符性分析：本项目位于六安经济技术开发区内，项目为C1391淀粉及淀粉制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造属于食品业，符合园区主导产业要求。

2、与规划环评符合性

根据《六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响报告书》及审查意见，本项目与六安市东片区（六安市经济开发区）规划环评及审查意见符合性见下表：

表1-1  本项目与规划环评及审查意见符合性一览表
规划环评及审查意见要求

项目情况

符合性

严格入区项目环境准入，严禁违反国家产业政策及不符合开发区产业导向的建设项目入区建设，严格控制高能耗、高污染、废水产生量大的行业和企业入区建设

本项目符合国家产业政策，符合开发区产业导向的建设项目入区建设，不属于高能耗、高污染、废水产生量大的行业

符合

入区项目产生的污废水必须达标排放，且不得排入淠河干渠，符合接管标准能够进入城北污水处理厂的污废水，必须尽快接入进行集中处理

本项目废水经厂区污水处理站处理后符合接管标准，可以进入东城污水处理厂处理

符合

由上表可知，本项目建设符合开发区规划环评及审查意见的要求。

3、与规划环评跟踪评价符合性

根据《六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见的函，本项目与《六安市东片区（六安市经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见符合性见下表。

表1-2  本项目与规划环评跟踪评价及审查意见符合性一览表
规划环评跟踪评价及审查意见要求

项目情况

符合性

优化产业结构，建立开发区生态环境准入清单，控制非主导产业项目入区建设，重点发展、引进装备制造、轻工纺织、建材等产业，对现有不符合准入清单项目要结合产业调整逐步退出。
本项目属于C1391淀粉及淀粉制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造，属于食品业，为开发区园区主导产业项目。
符合

加强区内环境监督管理，严格执行建设项目环境影响评价、“三同时”、排污许可制度，按照“三个全覆盖”要求，实现污染物稳定达标排放。
本项目正在履行环境影响评价手续。
符合

由上表可知，本项目建设符合开发区规划环评跟踪评价及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

项目为C1391淀粉及淀粉制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）可知，C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造属于 鼓励类 十九款“轻工” 第26项 “热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用”；C1391淀粉及淀粉制品制造属于 鼓励类 十九款“轻工” 第27项 “营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”，本项目属于鼓励类项目。项目于2022年07月25日，通过六安经济技术开发区发展改革局备案。

综上分析本项目符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

（1）与用地规划相符性分析

本项目位于安徽六安经济技术开发区衡山路以北，五教路以西，利用安徽人人福食品有限公司厂区内2#厂房进行生产建设，项目用地为工业用地，选址符合土地利用规划要求。

（2）与周边环境相容性分析

项目选址位于六安经济技术开发区内，根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，项目厂区西侧为空地；南侧隔衡山路为空地；东侧隔五教路为联东U谷·六安智造产业园；北侧为安徽迅泰新型材料有限公司；项目周边以工业企业生产活动为主，根据调查与核实，项目不在周边工业企业卫生防护距离范围之内，外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，因此本项目建设与周边环境是相容的。
（3）外部建设条件可行性

项目选址位于六安经济技术开发区内，所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯、天然气、集中供热等基础配套设施齐全，因此项目外部建设具有可行性。

（4）对外环境的影响

本项目在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。

综上所述，从用地规划符合性、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。

3、“三线一单”符合性

根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、六安市环境保护委员会办公室《六安市环境保护委员会办公室关于印发六安市“三线一单”技术成果的通知》（六环委办〔2021〕49号），项目“三线一单”符合性分析如下：
（1）生态保护红线
根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地，不在六安市的生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线
从环境现状分析可知：项目区域2021年度环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，判定为达标区。地表水体淠河水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。
项目在落实评价提出的各项污染防治措施后，废水、废气、噪声均可实现达标排放，固废均能得到合理处置，噪声对周边影响是可接受的，不会突破项目所在地的环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目建设过程利用的资源主要为水、电、天气热、集中供热，均为清洁能源。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，六安经济技术开发区生态环境准入清单如下表所示：

表1-3  六安经济技术开发区生态环境准入清单

开发区名称
来源
生态环境准入清单

六安

经济

技术

开发

区
《六安市东片区（六安经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》

鼓励入园项目：①装备制造产业；②材料行业；③食品医药健康产业；④现代服务业；⑤新能源产业；⑥城市轨道交通装备产业；⑦汽车产业；⑧航空航天产业；⑨纺织产业；⑩建筑产业；⑪电子、信息产业；⑫人工智能产业；⑬环境治理产业；⑭农副产品加工业。

限制发展项目：①限制发展与主导产业和优先进入行业不符合、高污染、高能耗、高水耗、对周边企业与环境质量影响大的建设项目。②限制列入《限制用地项目目录（2012年本）》的相关建设项目或采用所列工艺技术、装备的建设项目及《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类建设项目进入开发区。③根据《淮河流域水污染防治暂行条例（2011年1月8日修正版）》严格限制在淮河流域新建污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意。④限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展。

禁止发展项目：①国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求的建设项目不得进入示范区。②煤炭类、石化化工类、钢铁冶炼类、有色金属类、医药生产类等列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目。③规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。④根据《淮河流域水污染防治暂行条例（2011年1月8日修正版）》禁止在淮河流域建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

根据六安市经济技术开发区生态环境准入清单可知，本项目为C1391淀粉及淀粉制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造，C1391淀粉及淀粉制品制造属于鼓励入园项目中的农副产品加工业、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造属于鼓励入园项目中的食品医药健康产业，符合六安经济技术开发区生态环境准入清单要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

安徽人人福食品有限公司位于安徽六安经济技术开发区，是一家专业从事豆制品生产、研发、销售为一体的综合性农产品加工企业。公司与2019年1月投资建设了《豆制品深加工科技产业园项目》，主要生产豆腐、豆干、千张等豆制品，同年4月取得原六安市生态环境局批复（详见附件4），2021年1月，项目阶段性竣工建设试运营；因近两年新冠疫情影响，《豆制品深加工科技产业园项目》一直未稳定生产运行，于2022年5月正式投产稳定运行，于2022年9月通过阶段性竣工环境保护验收（详见附件5）。
随着我国近年来社会经济持续增长，人们对营养和健康的要求越来越重视，消费观念发生根本性转变，追求健康价值是未来中国市场饮料发展的主要方向。豆奶是大豆经研磨后，呈乳白色至淡黄色的乳状液体制品豆奶。豆奶中含多种维生素和矿物质，有较高营养价值。口感香浓醇和，滑而不腻，是一种健康营养的豆奶饮品。市场上出售的豆奶，品种多，价格适宜，食用方便，因而很受消费者欢迎。

在此背景下，为提高企业竞争力，壮大公司发展目标，根据公司战略发展规划，公司拟利用厂区2#厂房，新建《豆奶及淀粉制品生产加工项目》，从事豆奶及淀粉制品生产。本项目建成后，年产10000吨豆奶、3000吨淀粉制品（凉皮、凉粉、粉条等）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中要求，本项目类别为“十、农副食品加工业 13”中“20、其他农副食品加工 139*”、“十二、酒、饮料制造业 15 ”中“26、饮料制造 152*”、“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程”，需要编制环境影响报告表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）
项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

本项目情况

十、农副食品加工业 13

20

其他农副食品加工139*

含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造

不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的

/

项目涉及淀粉制品制造

十二、酒、饮料制造业 15

26

饮料制造 152*

/

有发酵工艺、原汁生产的

/

项目豆奶涉及原汁生产

四十一、电力、热力生产和供应业

91

热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）

/

项目新建1台4t/h天然气锅炉（应急备用）

我单位在接受委托以后，向该公司提交了环评所需的资料清单，并对该项目所在地周围环境状况进行了实地勘查，与项目建设单位有关技术人员及环境保护有关人员进行讨论和技术交流，收集了大量的背景资料，初步完成了环评工作的前期准备。在安徽人人福食品有限公司的协作下，编制完成了《豆奶及淀粉制品生产加工项目环境影响报告表》，现上报生态环境主管部门审核。

项目概况

项目名称：豆奶及淀粉制品生产加工项目；
建设规模：年产10000吨豆奶、3000吨淀粉制品（凉皮、凉粉、粉条等）；
建设单位：安徽人人福食品有限公司；
建设性质：新建；
投资总额：1500万元；
建设地点：安徽六安经济技术开发区，安徽人人福食品有限公司厂区2#车间。

项目组成

本项目位于公司内西南角，利用公司2#车间（1栋三层）从事生产加工活动。项目占地面积约为2300m2，建筑面积6865m2。拟购置全自动泡豆系统、高压均质机、全自动灌装机、全自动清洗系统（CIP）、高压杀菌釜等生产设备；车间一层设置豆奶生产线、二层设置淀粉制品生产线。本项目建成后，年产10000吨豆奶、3000吨淀粉制品（凉皮、凉粉、粉条等）。
项目主要建设内容及工程规模见下表。

表2-2  工程建设内容一览表

工程

类别

项目名称

建设内容及规模

主体

工程

豆奶加工生产线

位于车间一楼，拟购置全自动泡豆系统、高压均质机、全自动灌装机、全自动清洗系统（CIP）、高压杀菌釜等生产设备，布设豆奶加工生产线，年产10000吨豆奶。

淀粉制品加工生产线

位于车间二楼，拟购置和浆机、洗面机、成型机等生产设备，布设淀粉制品加工生产线，年产3000吨淀粉制品（凉皮、凉粉、粉条等）。

辅助

工程

办公区

依托厂区办公楼，用于办公。
食堂
依托厂区食堂，为员工提供简餐。
职工宿舍
依托厂区宿舍，为员工提供住宿。
供热热源
供热热源采用开发区集中供热，并新建1台4t/h的天然气锅炉作为备用锅炉，供园区集中供热检修时使用。
储运

工程

原料区
豆奶加工生产线原料区位于车间一楼西南侧，面积约150m2；淀粉制品加工生产线原料区位于车间二楼西北侧，面积约200m2；用于原材料的存放。
成品区
豆奶加工生产线成品区位于车间一楼东侧，面积约200m2；淀粉制品加工生产线成品区位于车间二楼东南侧，面积约100m2；用于成品的存放。
公用

工程

供水系统

由市政供水管网供给。
供电系统

接自市政供电系统，厂区设置配电房。

排水系统

项目排水采用雨污分流制。

项目生产废水依托厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网；瓶子清洗废水及经厂区化粪池、隔油池预处理后的生活污水排入市政污水管网。
消防工程
根据有关建筑防火规范要求设置。
环保

工程
废气治理

污水处理站恶臭废气：本项目生产废水进入厂区现有污水处理站处理，污水处理站已采取了密闭措施，恶臭废气收集后，采用“酸碱喷淋除臭”装置处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。

天然气锅炉（备用）燃烧废气：燃烧废气经“低氮燃烧器”处理后，经1根8m高排气筒（DA002）排放。
投料粉尘：投料工段在封闭生产车间内二次封闭，且投料过程中加水作业。
油烟废气：经油烟净化器净化后，由专用的油烟排放通道引至屋顶排放。
废水治理

生活污水：经厂区化粪池、隔油池预处理后，排入市政污水管网，进入东城污水处理厂集中处理。

瓶子清洗废水：排入市政污水管网，进入东城污水处理厂集中处理。
生产废水：依托厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入东城污水处理厂集中处理。

固体废物

处置

生活垃圾：采用垃圾桶分类收集，委托环卫部门处置。
一般工业固体废物：废包装材料集中收集后外售；纯水制备废活性炭、废石英砂由供应商回收处置；豆渣外售用作饲料；污泥浓缩干化后交六安市凯旋建材有限公司制砖综合利用；不合格及过期产品外售给养殖户。
噪声治理

采用优化设备选型、基础减振、厂房隔声等措施。

产品方案

项目产品为豆奶和淀粉制品，具体产品方案详见下表。

表2-3  产品方案情况一览表

序号

产品名称

年产量

单位

备注

1

豆奶

10000

吨

瓶装

2

淀粉制品

3000

吨

凉皮、凉粉、粉条等

主要设备

拟建项目主要生产设备使用情况如下表所示。

表2-4  项目主要设备一览表

序号

名称

型号

数量

（台/套）

备注

1

和浆机

60*60

2台

淀粉制品生产线

2

洗面机

60*60

1台

3

凉皮自动成型机

LPJ-200

2台

4

自动拉皮成型机

GY-DLP

1台

5

煮浆桶

60*60

2台

6

真空包装机

DZ-600

1台

7

热水系统

热水罐

V=3000L

1台

豆奶生产线

8

热水泵

Q=25T/H

1台

9

板式换热器

Q=25T/H

1台

10

温控系统

/

1套

11

化料、调配系统

剪切罐

V=2000L

1台

12

离心泵

Q=25T/H

1台

13

板式换热器

Q=25T/H

1套

14

筒式过滤器

Q=25T/H

1套

15

调配罐

V=4000L

2台

16

离心泵

Q=5T/H

1台

17

筒式过滤器

Q=5T/H

1套

18

化料及调配平台

/

1套

19

杀菌系统

管式杀菌机

Q=2.5T/H

1台

20

脱气罐

配套

1台

21

高位缓冲罐

V=1.0T

1台

22

无菌呼吸器

/

1台

23

2.5T均质机

/

1台

24

CIP清洗系统

半自动CIP系统

4*3000L

1套

25

CIP回程泵

Q=15T/H

2台

26

CIP回流泵

Q=20T/H

2台

27

管道过滤器

Q=20T/H

2台

28

水处理系统

原水箱

10T

1台

29

原水泵

15m3/h

1台

30

砂罐

15m3/h

1台

31

碳罐

15m3/h

1台

32

过滤器

15m3/h

1台

33

UV灯

15m3/h

1台

34

过滤器

15m3/h

1台

35

计量泵

/

1套

36

药剂桶

100L

1台

37

增压泵

15m3/h

1台

38

膜壳

/

3支

39

膜

/

9支

40

机架

配套

1套

41

电导率仪

0-200/2000

2套

42

流量计

0-15m3/h

2套

43

纯水箱

10T

1台

44

纯水供水泵

10m3/h

1台

45

杀菌灯

10m3/h

1台

46

过滤器

10m3/h

1台

47

管路及管径

配套

1套

48

进瓶及空瓶输送

人工上瓶台

/

1套

49

装卸笼及杀菌系统

全自动装笼

不锈钢

1台

50

全自动卸笼

不锈钢

1台

51

杀菌釜（含杀菌筐（含底板）/隔板）

设计温度135℃，设计压力0.35Mpa

2套

52

喷码机

1350

2台

53

全标全自动套标热缩机

STB-400PH

1台

54

蒸汽缩标机

1.5米蒸汽收缩炉

1台

55

吹干机

/

2台

56

灯检装置

宽屏、高亮度

2台

57

输送系统

直道输送链

不锈钢链板

250米

58

转弯输送链

三列内按2.5m每列折算；三列以上每增加一列按3.5m折算

配套

59

输送电机

国产电机

配套

60

线槽

不锈钢

配套

61

接水盘

不锈钢

配套

62

输送链条润滑系统

喷嘴式

1套

63

输送系统电控系统

（含无压力系统1套）

/

/

64

装箱系统

开箱机

/

1台

65

装箱机

/

1台

66

输箱线

/

10米

67

封箱机

/

1台

68

输线瓶

/

3.2米

69

灌装系统

40头玻瓶豆奶灌装压盖机

RCGY40/40/10C

1台

70

大豆处理系统

泡豆缸

304不锈钢

8只

71

三联磨

/

1台

72

自动微压煮浆罐

304不锈钢

3只

73

储浆罐

304不锈钢

1只

74

沥水筛

/

1套

75

其他

后段总电柜

装机容量

1台

76

冷却水池及冷却塔及冷却管道

50m3
2套

77

空压机

30kW

1台

6、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表所示。

表2-5  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

类型

名称

年消耗量

备注

1

原料

白砂糖

800t/a

豆奶生产线

2

大豆

600t/a

3

奶粉

400t/a

4

植物油

100t/a

5

稳定剂（羧甲基纤维素钠、黄原胶等）

30t/a

6

单甘脂

10t/a

7

马铃薯淀粉

200t/a

淀粉制品生产线

8

木薯淀粉

400t/a

9

小麦淀粉

100t/a

10

红薯淀粉

100t/a

11

硫酸铝胺

0.6t/a

1

能源

水

27380t

市政供水管网

2

电

15万kWh

市政电网

3

天然气

16800m3
市政天然气管网

7、公用工程

本项目主要公辅设施匹配、依托情况如下：

（1）给水工程

项目供水水源来自市政供水管网，根据现场踏勘，厂区给水管网已全部建成，因此本项目给水管网依托厂区已有的给水管网，本次不新增。

（2）排水工程

厂区排水实施雨污分流制，厂区雨水经收集后排入市政雨水管网。瓶子清洗废水与经厂区化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后的生活污水排入市政污水管网；生产废水经厂区污水管网收集后，依托厂区现有的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，进入东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。

根据现场踏勘，厂区雨污水管网已全部建成，厂区现有污水处理站已投入运行，设计规模500t/d，厂区现状污水日最大进水量为200t/d，本项目生产废水产生量为10t/d，本项目生产废水占厂区污水处理站余量的3.3%，因此厂区现有污水处理站有能力接纳本项目生产废水。

因此，本项目雨污水管网及污水处理站均依托厂区现有，本次不新增。

根据调查，项目厂区供排水管网完善，故而基础设施依托可行。

供电工程

由市政供电管网接入，厂区内已建一个配电房，该配电房按照厂区内所有生产厂房和办公综合楼设计安装变电器，因此配电房供配电满足本项目用电需求，本次不新增。

（4）消防工程

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂区配备了消防栓、灭火器等。

（5）供汽、供热

拟建项目使用安徽蓝天盈丰环保科技有限公司集中供热，为生产提供蒸汽。并新建1台4t/h天然气锅炉，作为本项目及厂区现有工程集中供热检修备用。生产办公区夏天制冷、冬天供暖由空调供给。

8、水平衡分析

本项目运营期间，用排水平衡如下图所示：

[image: image1.emf]浸泡洗豆用水

设备及地面清洗用水

职工生活 化粪池 、 隔油池

进入产品 ：

1800

27380

新鲜水

3600

1080

损耗 ：

300

1500

864 864

1800

东城污水处理厂

淠河

纯水制备用水

18000 9000

淀粉制品配比用水

3200

磨浆用水

3600

调配用水

3900

瓶子清洗用水

1500

污水处理站

1200

3000

损耗 ：

216

3200

进入产品

3000

市政污水管网

作为清净下水 ， 排放

3600

进入产品

3900

进入产品

1275

5139


图2-1  项目水平衡图（t/a）

9、平面布置

本项目位于厂区2#车间一、二层，2#车间一楼拟布设为豆奶生产线，二楼拟布设为淀粉制品生产线。一楼从西向东分别布设为原料区、磨浆煮浆区、调配区、UHT杀菌区、CIP清洗区、灌装区、纯水制备区、二次杀菌区、包装区、成品区等；二楼从西向东，分别布设为原料区、脱包区、投料室、和浆区、洗面区、熟制成型区、冷却区、包装区、成品区。

布局总体流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全、卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。主要高噪声设备布局在厂房内部，可确保厂界噪声达标，最大程度减轻噪声对生活区污染影响。项目工艺废气经环评提出的治理措施后均可做到达标排放。从环保角度分析，本项目平面布局合理。

10、劳动定员及工作制度

劳动定员：劳动定员30人，项目提供食宿，依托厂区食堂和宿舍。
工作制度：单班制，每班工作8小时，年工作300天。

11、本项目排污许可类别判定

根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。
本项目为《国民经济与行业分类》中的“C1391淀粉及淀粉制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造、D4430热力生产和供应”，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。判别情况如下表所示：

表2-6  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
管理类别

行业类别

重点管理

简化管理

登记

管理

本项目

八、农副食品加工业 13

16

其他农副食品加工 139

年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产，有发酵工艺的淀粉制品

除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产（不含有发酵工艺的淀粉制品）

其它

项目年产淀粉制品3000吨（不含有发酵工艺的淀粉制品）

十、酒、饮料和精制茶制造业 15
22

饮料制造 152

/

有发酵工艺或者原汁生产的﹡

其它

项目豆奶涉及原汁生产

三十九、电力、热力生产和供应业 44
96
热力生产和供应 443
单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）
单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）
单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉
项目新建1台4t/h天然气锅炉（应急备用）
本评价要求建设单位在项目建成后，按照《排污许可管理条例》要求，申领排污许可证，本项目联动内容见附表二。



	工艺流程和产排污环节
	项目为豆奶及淀粉制品生产，具体生产工艺流程及产污环节如下图所示：

（1）豆奶生产线


[image: image2.emf]大豆

清洗

磨浆

煮浆

N

集中供热

蒸汽

调配

脱气

N

均质

N

UHT

杀菌

N

灌装

N

二次杀菌

白砂糖、奶粉、植物

油、稳定剂、单甘

脂、纯水

入库

检验 、 包装

W

、

N

N

蒸汽

过滤

N

、

S

玻璃瓶

纯水

蒸汽

清洗

纯水

泡豆

W

、

N

N

、

W


注：N——噪声、S——固体废物、W——废水。
图2-2  项目豆奶生产工艺流程及产污环节图

纯水制备工艺流程：


[image: image3.emf]原水罐

自来水

石英砂过滤

活性炭过滤

一级反渗透

二级反渗透

W

、

S

W

、

S

W

、

S

W

纯水罐


注：S——固废、W——废水。
图2-3  项目纯水制备工艺流程及产污环节图

流程简述：

1）豆奶生产线

①浸泡：外购的优质黄豆用冷水浸泡（料水比例一般为1：4，浸泡时间5~6h），约75%的水被黄豆吸收（即泡发黄豆）。此过程将产生废水及噪声。
②清洗：浸泡后的黄豆经提升机提升送入清洗机，清洗2遍（料水比例一般为1：1）。此过程将产生废水及噪声。
③磨浆：破碎后的大豆与水按照1：6的比例进行磨浆。磨浆分为两道工序，第一道为粗磨，第二道为精磨，以达到需要的细度。此工序将产生噪声。

④过滤：磨好后的浆液利用设备进行浆渣分离。此工序将产生豆渣及噪声。

⑤煮浆：浆渣分离的浆液利用蒸汽加热至100℃，时间控制在5~10min左右。此工序将产生噪声。
⑥调配：待浆液冷却至75℃时，加入白糖及大豆油等进行搅拌。然后加入适量的水进行定容。此工序将产生噪声。

⑦脱气：将调配好的浆液置于真空脱气罐中，目的是去除浆液中的气泡和浮沫。此工序将产生噪声。

⑧均质：利用均质机再次研磨，使浆液质地均衡。此工序将产生噪声。

⑨UHT杀菌：采用管式杀菌机，利用蒸汽在130℃的条件下灭菌30s。此工序将产生噪声。

⑩灌装、二次杀菌：外购的玻璃瓶利用CIP清洗系统，加入纯水进行喷淋冲洗一遍后，将UHT杀菌后的浆液灌装进洗净的瓶子中，灌装好的豆奶采用杀菌釜，利用蒸汽在121℃的条件下灭菌30min，冷却后即为成品。此工序将产生噪声和废水。
⑪检验、包装、入库：经检验、套标、装箱工序后，入库。

2）纯水制备

①原水罐：原水罐主要起缓冲调节作用，原水罐上装有自动进水的电磁阀，当原水罐的水位处于中液以下时，原水的电磁阀打开，进水至高位时，进行电磁阀关闭。

②沙滤：采用石英沙介质过滤器，主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20µm以上对人体有害的物质，自动过滤系统，采用进口品牌自动控制阀，系统可以自动（手动）进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。同时设备配备有自我维护系统，降低维护费用。

③活性炭过滤：采用活性炭过滤器，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氨值及农药污染物质。

由于活性炭滤料的多孔结构，以及活性炭吸附的有营养的有机物，提供了细菌与藻类繁殖的环境，再考虑其对于有机物的吸附饱和，活性炭过滤器的定期擦洗是必要的。在不考虑节水的情况下，需要定期清洗。此外，当污染指数（SDI）>4时也需要进行反洗。

④反渗透系统：采用反渗透技术进行脱盐处理，去除水中钙、镁等物质及其他杂质，降低水的硬度，脱盐率98%以上，生产出达到国家标准的纯净水。

反渗透的运行操作是自动，浓水排放流量为固定。此外，在反渗透正常运行启机时，冲洗阀门会自动打开，用进水自动冲洗，以减少反渗透膜上的沉积物，降低污染率，保证系统正常运行。

⑤纯水罐：为防止空气中的微生物污染纯水罐内水质，系统设置不锈钢纯水罐，纯水进入纯水罐待用。

（2）淀粉制品生产线


[image: image4.emf]淀粉 、硫酸铝胺 、

自来水

投料

和浆

洗面

G

、

N

、

S

集中供热

蒸汽

熟制成型

冷却

包装 、 检验

N

入库

N

N


注：N——噪声、S——固体废物、G——废气。
图2-4  项目淀粉制品生产工艺流程及产污环节图

流程简述：

①投料：项目生产的淀粉制品主要原料为木薯淀粉/马铃薯淀粉/小麦淀粉/红薯淀粉、硫酸铝胺和水，按一定配比进行投料，生产过程采用人工投料进入搅拌机内。由于搅拌机内先添加水，且项目淀粉加料时同时添加新鲜水，项目投料工序在封闭的房间内进行，故进料过程有少量粉尘产生。此工序产生的污染物主要为设备运行噪声、粉尘及固体废物。

②和浆、洗面：经管道提升至和浆机内将淀粉和水搅拌均匀，配成芡粉，再经管道提升至洗面机中进一步搅拌均匀。此工序产生的污染物主要为设备运行噪声。
③熟制成型：将调制好的淀粉浆通过泵输送至成型机，通过园区集中供热蒸汽进行熟化形成凉皮、凉粉、粉条等。
④冷却：熟化成型后的凉皮、凉粉、粉条等通过传送带送至冷却区，采用自然冷却方式，无生产废水产生。

⑤检验、包装、入库：经检验、包装工序后，入库。

	与项目有关的原有环境污染问题
	安徽人人福食品有限公司位于安徽六安经济技术开发区，是一家专业从事豆制品生产、研发、销售为一体的综合性农产品加工企业。公司与2019年1月投资建设了《豆制品深加工科技产业园项目》，主要生产豆腐、豆干、千张等豆制品，同年4月取得原六安市生态环境局批复（详见附件4），2021年1月，项目阶段性竣工建设试运营；因近两年新冠疫情影响，《豆制品深加工科技产业园项目》一直未稳定运行，于2022年5月正式投产稳定运行，于2022年9月通过阶段性竣工环境保护验收（详见附件5）。
1、环保手续执行情况

现有工程环保手续执行情况见下表。

表2-7  现有工程环保手续执行情况

项目名称

豆制品深加工科技产业园项目

环评类别

报告表

环评报告委托编制时间
2019年1月
环评审批时间
2019年4月2日

环评审批部门及批复文号
六安市生态环境局，六环评【2019】16号

通过验收时间
2022年9月25日

环保竣工验收部门
企业自主验收

排污登记日期及登记编号

2021年01月12日，91341500MA2T40447G001Y
2、现有工程概况
（1）现有工程基本情况

项目征地40000m2（合60亩），总建筑面积为54570平方米，主要建设内容：4栋生产厂房、1栋办公生活楼、1栋研发楼、1栋宿舍楼及污水处理站1座。本项目建成后，形成年生产26900吨豆制品的生产能力。
（2）现有工程实际建设情况

根据现场踏勘，厂区原规划的1#生产厂房、2#生产厂房及污水处理站已建成试运营，其他尚未建设。

现有工程环评设计年产26900吨豆制品，根据现场调查核实，现有工程现阶段实际年加工豆制品22000吨，具体如下表所示。

表2-8  现有工程验收产品方案一览表

序号

产品名称

设计年产能（t/a）
调试期产能

（t/3个月）
折算后实际年产能（t/a）②
1
豆腐
10000
2000
8000

2
百页/千张
5250
1125

4500

3
豆干
5250
1125

4500

4
预包装即食品①
1500
500

2000

5
豆浆
600
0

0

6
腐竹/腐皮
1100
250

1000

7

其它产品
1000
250
1000
8
卤制品

1100

250
1000
9
油炸制品

1000
0
0

合计

26900

5500

22000

注：①预包装食品主要为内酯豆腐、风味豆干等。

②环评设计拟采购国内一般生产设备，考虑人工成本较高，企业实际采购全自动生产设备，设备先进、效率高、产能高。因此环评设计3栋生产车间的产能实际在采用先进设备后，在1栋生产车间内即可达到设计产能。
3、现有工程实际污染物排放总量核算

现有工程主要污染源参考《安徽人人福食品有限公司豆制品深加工科技产业园项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》（2022年9月）中监测数据。

（1）废气

现有工程运营期废气为污水处理站运营期间产生的恶臭气体，采用“酸碱喷淋除臭”装置处理后，通过15m高排气筒排放。现有工程阶段性竣工环境保护验收监测结果如下：

1）废气有组织监测结果详见下表：
表2-9  污水处理站恶臭进口检测结果

检测

因子

检测

项目

单位

2022-08.16
2022-08.17
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
氨
产生浓度

mg/m3
7.79
7.85
7.86
7.82
7.81
7.99
产生速率

kg/h

0.057
0.058
0.056
0.056
0.055
0.059
标干流量
Nm3/h

7271
7371
7070
7174
7072
7369
硫化氢
产生浓度

mg/m3
0.14
0.16
0.16
0.17
0.17
0.16
产生速率

kg/h

0.0010
0.0012
0.0011
0.0012
0.0012
0.0012
标干流量
Nm3/h

7271
7371
7070
7174
7072
7369
表2-10  污水处理站恶臭出口检测结果

检测

因子

检测

项目

单位

2022-08.16
2022-08.17
第一次
第二次
第三次
第一次
第二次
第三次
氨
排放浓度

mg/m3
1.35
1.31
1.22
2.06
1.87
2.04
排放速率

kg/h

0.008
0.009
0.009
0.013
0.011
0.013
标干流量
Nm3/h

6277
6574
7373
6277
6574
7373
硫化氢
排放浓度

mg/m3
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
排放速率

kg/h

0.0002
0.0001
0.0001
0.0002
0.0002
0.0002
标干流量
Nm3/h

6277
6574
7373
6177
6076
6373
表2-11  污水处理站恶臭处理装置处理效率分析一览表

项目

  结果

频次
处理装置进口

产生速率（kg/h）

处理装置出口

排放速率（kg/h）

处理效率

氨
2022-08.16
第1次

0.057
0.008
85.96%
第2次

0.058
0.009
84.48%
第3次

0.056
0.009
83.93%
2022-08.17
第1次

0.056
0.013
76.79%
第2次

0.055
0.011
80.00%
第3次

0.059
0.013
77.97%
硫化氢
2022-08.16
第1次

0.001
0.0002
80.00%
第2次

0.0012
0.0001
91.67%
第3次

0.0011
0.0001
90.91%
2022-08.17
第1次

0.0012
0.0002
83.33%
第2次

0.0012
0.0002
83.33%
第3次

0.0012
0.0002
83.33%
监测结果表明：

①根据现场调查，排气筒高度15m，满足有组织废气排气筒最低15m高度要求。

现有工程污水处理站产生的恶臭，采用“酸碱喷淋除臭”装置处理后，氨最大排放速率为0.013kg/h，硫化氢最大排放速率为0.0002kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（排气筒高度为15米时，氨排放速率限值为4.9kg/h，硫化氢排放速率限值为0.33kg/h），废气达标排放。

②根据处理装置进出口监测数据分析可知，“酸碱喷淋除臭”装置对氨的处理效率为76.79%~85.96%，对硫化氢处理效率为80.00%~91.67%。

2）废气无组织监测结果详见下表：

表2-12 无组织氨浓度检测结果  单位：mg/m3

检测项目

日期

频次
1#

上风向

2#

下风向

3#

下风向
4#

下风向
标准值
氨
2022-

08-16
第一次
0.23
0.59
0.54
0.50
1.5
第二次
0.27
0.62
0.57
0.49
第三次
0.31
0.59
0.55
0.49
2022-

08-17
第一次
0.19
0.66
0.43
0.55
第二次
0.25
0.63
0.49
0.55
第三次
0.29
0.63
0.53
0.51
硫化氢

2022-

08-16
第一次
0.007
0.020
0.027
0.021
0.06
第二次
0.007
0.018
0.028
0.020
第三次
0.013
0.024
0.029
0.019
2022-

08-17
第一次
0.011
0.023
0.029
0.018
第二次
0.006
0.021
0.026
0.019
第三次
0.016
0.023
0.025
0.020
根据检测数据分析，现有工程废气治理措施效果良好，氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准。
（2）废水

现有工程废水主要包括原料浸泡、清洗废水、压榨出的黄浆水，经厂区自建污水处理站（污水处理工艺为“格栅+调节+UASB厌氧塔+A/O+过滤”，处理规模为500t/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。在污水处理站总排口处设监测点，监测数据见下表所示。

表2-13  生产废水检测结果  单位：dB（A）
采样日期

采样点位

样品性状

检测

因子

单位

检测结果

标准限值
1

2

3

4

2022.08.16

生产废水总排口

无色无臭

五日生化需氧量

mg/L

30.1

28.3

31.2

28.9

300
悬浮物

mg/L

76

71

68

69

400
总氮

mg/L

52.1

54.6

54.6

55.8

70
总磷

mg/L

4.71

4.55

4.40

4.27

8
pH

无量纲

8.0

8.1
8.1

8.1

6~9
化学需氧量

mg/L

86

85

89

81

500
氨氮

mg/L

1.07

1.08

1.15

1.09

45
2022.08.17

生产废水总排口

无色无臭

五日生化需氧量

mg/L

25.5

29.4

24.3

28.6

300
悬浮物

mg/L

74

72

68

68

400
总氮

mg/L

53.0

52.4

53.6

54.2

70
总磷

mg/L

4.49

4.25

4.21

4.43

8
pH

无量纲

8.1

8.1
8.1

8.1

6~9
化学需氧量

mg/L

91

89

87

81

500
氨氮

mg/L

1.05

1.11

1.09

1.09

45
根据检测数据分析，现有工程采取的废水治理措施效果良好，生产废水各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值，废水达标排放。
（3）噪声

在厂区各厂界外1m处设监测点，监测数据见下表所示。

表2-14  噪声检测结果    单位：dB（A）
检测点位
2022.08.16
昼间
2022.08.17
昼间
标准值
是否达标
厂界东
59.9
59.8
65
达标
厂界南

60.4
59.9
65
达标
厂界西

59.7
60.1
65

达标

厂界北

60.8
60.5
65

达标

根据检测数据分析，现有工程采取的降噪措施效果良好，降噪效果明显，项目区厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

固体废物

根据现场调查，现有工程固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、豆渣。

生活垃圾：

根据企业实际统计，现有工程生活垃圾产生量为19.5t/a。

一般工业固体废物：

①豆渣：现有工程产生量为4920t/a，豆渣日产日清，外售综合利用；

②污水处理站污泥：现有工程产生量为33t/a，委托六安市凯旋建材有限公司处理。
（5）现有工程污染物排放量汇总

现有工程污染物排放汇总详见下表。

表2-15  现有工程污染物排放量核算汇总表
种类

污染物名称

产生量（t/a）
排放量（t/a）
废水

废水量
95832
95832
五日生化需氧量

/

2.94

悬浮物
/

6.94

总氮
/

5.04

总磷
/

0.43

化学需氧量
/

8.62

氨氮
/

0.16

废气

氨

0.164
0.030
硫化氢

0.0033
0.0005
固废

一般工业固体废物

4972.5

0
噪声

隔声减振、距离衰减，达标排放

4、项目工程主要环境问题及整改措施

公司利用厂区2#厂房，投资新建本项目，从事豆奶饮料、淀粉制品生产。本项目为新建项目，无现有工程环境问题，根据现场踏勘，项目生产车间已建成，目前处于闲置状态。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本项目环境质量评价

《2021年六安市环境质量公报》对2021年六安市环境空气质量情况的说明如下。

2021年六安市城区环境空气质量达标天数比例为87.4%。可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫和二氧化氮年平均浓度分别为63微克/立方米、32微克/立方米、6微克/立方米和25微克/立方米，一氧化碳统计浓度为1.0毫克/立方米，臭氧统计浓度为145微克/立方米。项目所在区域环境空气质量现状评价见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

平均时间

浓度

μg/m3
浓度限值

μg/m3
浓度占标率

μg/m3
达标

情况
SO2
年平均

6

60

10.00%

达标
NO2
年平均

25

40

62.50%

O3
8h平均浓度第90百分位浓度

145

160

90.62%

PM10
年平均

63

70

90.00%

PM2.5
年平均

32

35

91.43%

CO

日均值第95百分位浓度

1.0

4

25.00%

由上表可知，2021年六安市城区环境空气质量达标，项目所在区域大气环境为达标区。

（2）其它特征污染物环境空气质量现状

与项目有关的大气特征污染物为氨和硫化氢。

为进一步了解本项目特征污染物环境质量现状，本次评价引用《六安经济技术开发区环境影响区域评估报告》中监测数据，2020年4月8日~4月14日对寿春小区区域（位于本项目西侧直线距离约3km左右）大气环境质量进行了连续7天采样监测，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。根据监测结果可知项目所在区域氨和硫化氢质量达标，监测结果见下表。

表3-2  大气环境现状监测数据
监测点位

监测项目

小时浓度/一次浓度
日平均浓度值

浓度范围（mg/m3）

最大占标

超标率（%）

浓度范围（mg/m3）

最大占标

超标率（%）

最小值

最大值

最小值

最大值

寿春小区
氨
0.01

0.03

0.15

0

/

/
/
/
硫化氢
ND

ND

0

0

/
/
/
/
注：ND为未检出。
监测结果表明，项目区氨、硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中限值要求。
2、水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，淠河现状水质引用六安市生态环境局公开发布的“2022年第二季度六安市环境质量报告”评价结果，具体如下表所示。

表3-3  地表水环境质量监测结果   单位：mg/L（pH除外）

河流名称

断面名称

水质综合评价

主要污染物及超标倍数

本季度

上季度

变化

淠河

窑岗嘴

II类

II类

持平

--

新安渡口

II类
II类

持平

--

根据六安市生态环境局公开发布的“2022年第二季度六安市环境质量报告”公告中数据分析，地表水体淠河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
3、声环境质量现状

根据现场调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的内容，本次不对区域声环境现状进行评价。

4、生态环境现状

根据现场踏勘，拟建项目生产厂房已建成且项目用地范围内不含有生态环境保护目标。


	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目大气环境保护目标详见下表：

表3-4  环境空气保护目标

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

经度

纬度

和平家园

116.572065

31.792589

1000户，约2000人
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区标准

ES

200

和平小学

116.571465

31.790546

约1000人
学校
ES

350

2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求，声环境保护目标调查范围为项目厂界外50米范围。根据现场调查，项目厂区周边均为工业企业，项目厂界外50米范围内无居民区等声环境保护目标。

3、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的要求，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查和资料查阅，本项目地下水调查和评价范围内无地下水环境保护目标。

4、生态环境

本项目利用现有厂房进行生产建设，不新增用地，根据现场踏勘，拟建项目生产厂房已建成且项目用地范围内不含有生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；污水处理站氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值；然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中重点控制区的浓度限值；NOx执行《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》中的浓度限值要求。标准限值如下：

表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

表3-6  恶臭污染物排放标准（摘录）

序号

控制项目

有组织排放

无组织排放

排气筒高度（m）

排放量（kg/h）

二级标准（mg/m3）

1

氨

15

4.9

1.5

2

硫化氢

15

0.33

0.06

表3-7  锅炉大气污染物排放标准    单位：mg/m3
污染物项目

限值

污染物排放监控位置

燃煤锅炉

燃油锅炉

燃气锅炉

颗粒物

30

30

20

烟囱或烟道

二氧化硫

200

100

50

汞及其化合物

0.05

--

--

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

表3-8  六安市2020年大气污染防治重点工作任务    单位：mg/m3
污染物

排放限值

氮氧化物
50

2、噪声排放标准

项目运营期厂区各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）  单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

（GB12348-2008）3类功能区排放标准
65dB（A）

55 dB（A）

3、固体废物排放标准

一般工业固体废物厂区存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。
4、水污染物排放标准

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，标准值如下：
表3-10  废水污染物排放执行标准表   单位：mg/L（pH值除外）

污染物名称

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

动植

物油

TP

TN

GB8978-1996

6~9

500

300

/

400

100

/

/
GB/T31962-2015

/

/

/

45

/

/

8

70


	总量

控制

指标
	1、废水总量

本项目瓶子清洗废水与经厂区化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后的生活污水接管进入东城污水处理厂集中处理；生产废水依托厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，进入东城污水处理厂集中处理。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入淠河。总量纳入东城污水处理厂总量之中，不需单独申请。

2、废气总量

本项目废气总量指标：SO2=0.0067t/a，颗粒物=0.0048t/a，NOx=0.016t/a。



主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场调查，本项目拟使用的生产厂房已建成。项目施工工程内容主要为设备购置、安装和调试，施工期无基础开挖及管网工程，施工活动在车间内进行，施工期短，施工工艺简单，因此本次评价不再详细列出施工期环境保护措施。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目运营期废气主要为淀粉制品生产线投料工段产生的少量粉尘、食堂油烟废气、天然气锅炉燃烧废气及污水处理站恶臭气体。项目废气产排污环节、污染物及污染治理设施详见表4-1，废气污染物排放源、排放标准及监测要求详见表4-2。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1  项目废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生量

产生

浓度

排放形式

治理设施

污染物排放量
污染物排放浓度
排放口

主要生产单元

产污设施名称

对应产污环节

编号

名称

治理工艺

处理能力m3/h

收集效率

工艺去除率

是否为可行技术

名称

编号

公用单元

污水处理站
污水处理
H2S
0.36kg/a
0.03

mg/m3
有组织

TA001

除臭装置

酸碱喷淋除臭

/

95%

90%

是

0.036

kg/a

0.003

mg/m3
污水处理站废气排放口

DA001

NH3
3.39kg/a
0.28
mg/m3
0.339

kg/a
0.028
mg/m3
/
天然气锅炉（备用）

天然气燃烧
二氧化硫
0.0067t/a
9.3

mg/m3
有组织
TA002
/

/
/
/
/
/
0.0067t/a
9.3

mg/m3
天然气锅炉废气排放口
DA002
颗粒物
0.0048t/a
6.6

mg/m3
/

/
/
/
/
/
0.0048t/a
6.6

mg/m3
氮氧化物
0.031t/a
43.4

mg/m3
低氮燃烧器

低氮燃烧

/

100%
50%
是
0.016t/a
21.7

mg/m3
表4-2  无组织大气污染物排放情况一览表
产污区域

污染物名称

生产工段

产生量

（kg/a）

排放源参数

（长×宽×高）

治理设施
排放量

（kg/a）
排放速率

（kg/h）

生产车间
颗粒物
投料工段

/
68m*34m*10m

投料工段二次封闭
/

/

污水处理站
H2S
废水处理

0.02

70m*30*5m

污水处理站密闭

0.02
0.000008

NH3
0.18
0.18
0.00007

表4-3  废气污染物排放源、排放标准及监测要求

废气排放口

排放口参数

国家或地方污染物排放标准

监测要求

编号

排放口名称

高度（m）
排气筒内径（m）
温度（℃）
类型

地理坐标

标准名称

浓度

限值（mg/m3）
速率

限值（kg/h）
监测

因子

监测频次

经度

纬度

DA

001

污水处理站废气排放口

15

0.4

25

一般排放口

116.568522

31.795665

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

/

0.33

H2S
1次/半年

/

4.9

NH3
DA

002
天然气锅炉废气排放口
8

0.3
40
一般排放口
116.569681

31.795472
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

50
/
二氧化硫
1次/年
20
/
颗粒物
《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》

50
/
氮氧化物
1次/月
厂界

无组织排放

/

/

/

/

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0

/

颗粒物

1次/半年

/

/

/

/

/

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

0.06

/

H2S
1次/半年

1.5

NH3



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.1、废气污染源强及环境影响分析

本项目运营期废气主要为淀粉制品生产线投料工段产生的少量粉尘、食堂油烟废气、天然气锅炉燃烧废气及污水处理站恶臭气体。
（1）恶臭气体

项目运营期间产生的恶臭主要来源于污水处理站运营期间产生的恶臭，本项目生产废水依托厂区现有的污水处理站进行处理，根据现场踏勘，厂区现有的污水处理站已投入运行，污水处理站采取了密闭措施，收集效率为95%，收集后恶臭气体进入“酸碱喷淋除臭”装置处理（处理效率为90%），处理后经15m高排气筒（DA001）排放。恶臭物质的理化性质见下表。

表4-4  恶臭物质理化性质特征表

恶臭物质
分子式
嗅阈值（ppm）
臭气特征
氨
NH3
1.54
刺激味
硫化氢
H2S
0.0041
臭蛋味
本次环评对恶臭气体的源强参数采取类比法得出，参照同类企业污水处理站运营情况，按处理1kg COD产生75mgH2S、700mgNH3计算，本项目生产废水年COD处理量约5.1t/a，根据核算，项目H2S产生量为0.38kg/a，NH3产生量为3.57kg/a。则无组织废气H2S排放量为0.02kg/a、NH3排放量为0.18kg/a。风机风量为5000m3/h，年运行时间为2400h。则本项目污水处理站恶臭废气产生及排放情况，如下表所示。
表4-5  污水处理站恶臭废气有组织产排情况

污染物名称
产生量
kg/a
产生

速率
kg/h

产生

浓度
mg/m3
治理措施
排放量
kg/a
排放

速率
kg/h
排放

浓度
mg/m3
H2S
0.36
0.00015

0.03

密闭式污水处理站+酸碱喷淋塔除臭+15m高排气筒

0.036
0.000015

0.003

NH3
3.39
0.0014

0.28
0.339
0.00014

0.028
根据上表可知，项目污水处理站恶臭废气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（氨排放速率4.9kg/h、硫化氢排放速率0.33kg/h）。
（2）粉尘

项目运营期淀粉制品生产线投料工段，会产生少量的粉尘，投料工段在封闭生产车间内二次封闭，且投料过程中加水作业，投料过程产生的少量无组织粉尘，在封闭区域内沉降，每日及时清扫收集。本次环评不做定量分析，通过加强车间封闭来控制无组织粉尘排放。

（3）天然气燃烧废气

根据调查了解，项目拟使用安徽蓝天盈丰环保科技有限公司集中供热，集中供热每年需进行检修，平均每年检修时间约30天。项目拟设置一台4t/h的天然气备用锅炉，作为本项目及厂区现有工程集中供热检修备用。天然气备用锅炉日均工作2h，年有效运行时间30天，4t/h的天然气锅炉燃气用量为280m3/h，则项目年用气量为16800m3/a。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F 燃气锅炉的废气产排污系数，详见下表：
表4-6  项目燃气工业锅炉的废气产排污系数一览表

污染物指标

单位
产污系数
工业废气量
标立方米/万立方米-燃料

107753
二氧化硫

千克/万立方米-燃料

0.02S

颗粒物

千克/万立方米-燃料

2.86

氮氧化物

千克/万立方米-燃料

18.71（无低氮燃烧）

9.36（低氮燃烧）

注：S=200。
根据以上燃气工业锅炉的废气产排污系数，本项目燃烧废气排放情况见下表：
表4-7  项目燃烧废气产排情况一览表

类型

污染物

产生量

（t/a）
产生浓度

（mg/m3）
处理措施
排放量

（t/a）
排放浓度（mg/m3）
是否为可行技术

有组织

二氧

化硫

0.0067
9.3
低氮燃烧器+8m高排气筒（DA002）
0.0067
9.3
是

颗粒物

0.0048
6.6
0.0048
6.6
氮氧

化物

0.031
43.4
0.016
21.7
根据以上计算可知，项目天然气燃烧废气经“低氮燃烧器”处理后，主要污染物二氧化硫、颗粒物排放浓度分别为9.3mg/m3、6.6mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中重点控制区的浓度限值要求（二氧化硫、颗粒物标准值分别为50mg/m3、20mg/m3）；氮氧化物排放浓度为21.7mg/m3，满足《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》中的浓度限值要求（标准值50mg/m3），可做到达标排放，对大气环境影响不大。
（4）食堂油烟

本项目劳动定员30人，职工食宿依托厂区食堂及宿舍。厂区食堂安装净化效率不低于85%的油烟净化设备，油烟经油烟净化设施处理后引至屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放浓度2.0mg/m3的标准要求。

1.2、非正常工况

本项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般半小时内可以恢复正常，一般事故的非正常排放效率约2-3年/1次，为小概率事件。

本项目非正常工况考虑污水处理站喷淋除臭、低氮燃烧器设备运行不稳定或不能运行，导致污染物直接排放非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。
表4-8  项目非正常工况排放汇总一览表

排放口编号

非正常工况原因

污染物

排放量

（kg）

故障维持时间

故障

频率

排放浓度（mg/m3）

DA001

（污水处理站废气排放口）

喷淋除臭故障

H2S
0.000075
0.5h

2~3年/次

0.03
NH3
0.0007

0.27
DA002

（天气热锅炉废气排放口）
低氮燃烧器故障
二氧化硫
0.015
0.5h
2~3年/次
9.3
颗粒物
0.01
6.6
氮氧化物
0.035
43.4
非正常工况下对环境影响程度会增加，非正常工况应采取以下措施：本评价要求，建设单位要定期对污水处理站、天然气锅炉燃烧废气处理措施进行维护和保护，一旦发现设备运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。
1.3、废气治理措施可行性分析

（1）有组织废气治理设施

根据本行业类别，对照行业已发布的排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目污水处理站恶臭、天然气锅炉废气产生情况及与可行技术对照情况如下表所示。
表4-9  项目废气产生及行业可行技术对照一览表

废气类别
污染

因子
本项目拟采取的废气治理设施
处理

能力

m3/h
收集效率%
处理效率%
HJ 1028-2019、HJ953-2018推荐的可行技术
是否属于可行技术
污水处理站恶臭废气

H2S
密闭式污水处理站+酸碱喷淋除臭+15m高排气筒
5000

95

90

污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放

是
NH3
天然气锅炉废气

二氧化硫
低氮燃烧器+8m高排气筒（DA002）
/
/
/
/
/
颗粒物
/
/
/
/
氮氧化物
100
50
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

是
项目产生的废气处理设施可行性分析根据上表，项目污水处理站恶臭废气治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）中推荐的可行技术、天然气锅炉废气治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的可行技术。因此本项目拟采取的污水处理站恶臭废气、天然气锅炉废气污染防治设施是可行的。

无组织废控制措施

①淀粉制品生产线投料室应加强密闭，减少投料粉尘的无组织排放。

②加强废气治理设施的日常维护工作，作业时生产厂房应保持密闭状态，减少废气的无组织逸散。

1.4、大气环境影响分析

综上可知，项目污水处理站恶臭废气经“密闭式污水处理站+酸碱喷淋除臭”收集处理后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求；项目天然气锅炉燃烧废气经“低氮燃烧器”处理后，污染物二氧化硫、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中重点控制区的浓度限值要求，氮氧化物排放浓度为满足《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》中的浓度限值要求。废气可做到达标排放。废气治理措施可行，废气排放满足标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。
2、废水环境影响和保护措施

2.1、项目用排水分析

（1）生活用排水

项目劳动定员为30人，年生产天数为300天，提供食宿，用水量按120L/人·d计，则用水量为3.6t/d、1080t/a。生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量为2.88t/d、864t/a。生活污水中含有的主要污染物为COD、NH3-N。生活污水经厂区化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。

（2）生产用排水

①浸泡洗豆用水

外购来的精选大豆要用清水先浸泡再清洗，在此过程中有废水产生，此废水随季节、泡豆时间等不同有所变化。根据建设单位提供资料，浸泡工段平均用水量约为豆重的4倍，本项目加工大豆600t/a、2t/d，则泡豆用水量为8t/d、2400t/a。在此过程中约3倍水为大豆泡发吸收，即泡发后的湿豆约为干豆4倍重，则废水量约为干豆重3倍，废水量为2t/d、600t/a；清洗工段平均用水量约为豆重的1倍，清洗2遍，本项目加工大豆600t/a、2t/d，则洗豆废水量为4t/d、1200t/a。综上所述，项目浸泡洗豆废水量为6t/d、1800t/a。
该部分废水主要污染物有水溶性非蛋白氮、水苏糖、棉籽糖等寡聚糖，柠檬酸等有机酸以及水溶性维生素、矿物质等、异黄酮等色素类物质（色素会随大豆种皮的变化而不同），水质情况为：COD：3000mg/L、BOD5：1100mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：30mg/L。
②设备及地面清洗用水

根据建设单位提供资料，设备清洗废水及车间地面清洗用水量约为5t/d、1500t/a。废水产生系数取0.8，则废水排放量为4t/d、1200t/a。清洗废水主要污染物浓度为COD 1000mg/L、BOD5 200mg/L、SS 600mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 10mg/L。

③淀粉制品配比用水

本项目生产的淀粉类制品主要为凉皮、凉粉、粉条等，在投料工序中需要加水。根据建设单位提供资料，项目淀粉制品生产线中淀粉：水=1：4，项目年用淀粉800t/a，因此淀粉制品配比用水量为3200t/a，此部分水进入到产品中或蒸发损耗，不产生废水。
④纯净水制备用水
根据企业提供信息，本项目纯净水制备过程中采取二级反渗透工艺，纯水制取率为50%，根据核算，项目纯水年用量约为9000t/a，纯净水制备用水量约为60m³/d（1.8万m³/a），纯净水制备浓水产生量约为30m³/d（9000m³/a），根据类比，主要污染物浓度为COD：30mg/L；BOD5：10mg/L；SS：10mg/L；TP：0.5mg/L；氨氮：5mg/L。

⑤磨浆用水
根据建设单位提供的资料，磨浆工序大豆：水=1：6。本项目加工大豆600t/a，则加水量为3600m3/a，所用水来源于纯水，此部分水进入到产品中或蒸发损耗，不产生废水。
⑥调配用水

根据建设单位提供的资料，豆奶生产线调配工序加水量约3900m3/a，所用水来源于纯水，此部分水进入到产品中或蒸发损耗，不产生废水。
⑦瓶子清洗用水

将外购干净的玻璃瓶利用CIP系统，加入纯水进行喷淋冲洗一遍，根据建设单位提供的资料，瓶子清洗用水量约5t/d、1500t/a，所用水来源于纯水（根据与建设单位核实，项目仅采用纯水清洗玻璃瓶，不添加任何清洗剂，也不对旧玻璃瓶进行回收），洗瓶时，水量蒸发约15%，则清洗废水产生量为4.25t/d、1275t/a。主要污染物浓度为SS：30mg/L，该部分废水经厂区污水管网收集后，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。
综上所述，项目用排水情况汇总详见下表：
表4-10  项目用水产排情况汇总一览表

序号

用排水项目

用水量

排水量

备注

t/d

t/a

t/d

t/a

1

浸泡洗豆用水

12

3600

6

1800

进入厂区污水处理站

2

设备及地面清洗用水

5

1500

4

1200

3
纯净水制备用水
60
18000
30
9000
作为清净下水排放

4
淀粉制品配比用水

10.67

3200

/

/

用水为自来水

5
磨浆用水

12

3600

/
/
用水来自纯水制备纯水

6
调配用水

6.67

3900

/
/
7
瓶子清洗用水
5
1500
4.25
1275
用水来自纯水制备纯水，废水排入市政管网
8

生活用水

3.6

1080

2.88

864

经化粪池、隔油池预处理后，排入市政管网

合计
91.27
27380
47.13
14139
/

综上，本项目运营期间，生产废水主要为浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水，生产废水产生量为10m3/d、3000m3/a，该部分废水依托厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，排入市政污水管网；纯水制备浓水产生量为30m3/d、9000m3/a，作为清净下水，接雨水管网直排；瓶子清洗废水与经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后的生活污水，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。
2.2、废水源强分析

根据以上分析可知，项目运营期外排废水生活污水排放量为2.88m3/d、864m3/a；瓶子清洗废水排放量为4.25m3/d、1275m3/a；纯水制备浓水排放量为30m3/d、9000m3/a；生产废水排放量为10m3/d、3000m3/a。废水源强如下表所示：
表4-11  项目废水主要污染物产生情况一览表

污染源

废水量

（t/a）
污染物

产生情况

拟采取的

处理方式

mg/L

t/a

生活污水

864

COD

300

0.259

经厂区化粪池、隔油池预处理后，排入市政污水管网

SS

200

0.173

BOD5
150

0.130

氨氮

30

0.026

动植物油

120

0.104

瓶子清洗废水
1275
SS
30
0.038
排入市政污水管网
纯水制备

浓水

9000

COD
30

0.270

作为清净下水，接雨水管网直排

SS
10

0.090

BOD5
10

0.090

氨氮
5

0.045

TP

0.5

0.005

浸泡洗豆

废水

1800

COD
3000

5.400

进厂区污水处理站

SS
500

0.900

BOD5
1100

1.980

氨氮

30

0.054

TP
30

0.054

设备及地面清洗废水

1200

COD
1000

1.200

SS
600

0.720

BOD5
200

0.240

氨氮
40

0.048

TP
10

0.012

混合废水

（浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水）
3000
COD
2200
6.6
SS
540
1.62
BOD5
740
2.22
氨氮
34
0.102
TP
22
0.066

[image: image5.emf]浸泡洗豆废水

设备及地面清洗废水

厂区污水

处理站

市政污

水管网

东城污水

处理厂

淠河

生活污水 化粪池 、 隔油池

瓶子清洗废水

纯水制备浓水 市政雨水管网


图4-1  项目废水治理情况
2.3、污染防治措施可行性分析
（1）废水治理措施

①生产废水

项目浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和总磷，该部分废水依托厂区污水处理站，污水处理工艺为“格栅+调节+UASB厌氧塔+A/O+过滤”，处理规模为500t/d；处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。

②生活污水

生活污水经化粪池、隔油池预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，接管市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。

③瓶子清洗废水
瓶子清洗废水排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理，最终排入淠河。
④纯水制备浓水

纯水制备浓水作为清净下水，接雨水管网直排。
（2）生产废水可行性分析

项目营运期浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水依托厂区污水处理设施（处理工艺：格栅+调节+UASB厌氧塔+A/O+过滤，处理能力500t/d）预处理后，接管东城污水处理厂。
厂区污水处理站处理工艺流程，见下图。


[image: image6.emf]生产废水

格栅

调节池

出水

上

清

液

NaOH

PAC

PAM

加药管线

污泥管线

污水管线

UASB

厌氧池

水解酸化池

好氧池

沉淀池

过滤

污泥池

污泥外运

PAM


图4-2  项目厂区污水处理工艺流程图

①规模可行

根据现场踏勘并与建设单位核实，项目厂区现有污水处理站已投入运行，设计规模500t/d，厂区现状污水日最大进水量为200t/d，本项目生产废水产生量为10t/d，本项目生产废水占厂区污水处理站余量的3.3%，因此厂区现有污水处理站有能力接纳本项目生产废水。
②工艺可行

《安徽人人福食品有限公司豆制品深加工科技产业园项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》中污水处理站废水出口监测数据详见下表：
表4-12  污水处理站出口废水检测结果    单位：mg/L（PH：无量纲）
采样日期

采样点位

样品性状

检测

因子

检测结果

1

2

3

4

2022-8-16

生产废水总排口

无色无臭

五日生化需氧量

30.1

28.3

31.2

28.9

悬浮物

76

71

68

69

总磷

4.71

4.55

4.40

4.27

pH

8.0（23.6℃）

8.1（23.8℃）

8.1（23.8℃）

8.1（23.9℃）

化学需氧量

86

85

89

81

氨氮

1.07

1.08

1.15

1.09

2022-8-17

生产废水总排口

无色无臭

五日生化需氧量

25.5

29.4

24.3

28.6

悬浮物

74

72

68

68

总磷

4.49

4.25

4.21

4.43

pH

8.1（24.5℃）

8.1（24.3℃）

8.1（24.1℃）

8.1（24.4℃）

化学需氧量

91

89

87

81

氨氮

1.05

1.11

1.09

1.09

根据上表可知，项目营运期生产废水（浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水）依托厂区污水处理设施处理后各污染物排放浓度看达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。本项目生产废水污染物及源强与《豆制品深加工科技产业园项目》生产废水污染物及源强基本一致，因此项目废水依托厂区污水处理设施处理是可行的。
因此，项目废水产生及接管情况详见下表：

表4-13  项目废水产生及接管情况一览表

污染源

废水量

（t/a）
污染物

产生情况

拟采取的

处理方式

接管情况

mg/L

t/a

mg/L

t/a

生活污水

864

COD

300

0.259

经厂区化粪池、隔油池预处理后，排入市政污水管网

280
0.242

SS

200

0.173

150
0.130

BOD5
150

0.130

150
0.130

氨氮

30

0.026

30
0.026

动植物油

120

0.104

40

0.035

瓶子清洗废水
1275
SS
30
0.038
排入市政污水管网
30
0.038
纯水制备浓水

9000

COD
30

0.270

作为清净下水，接雨水管网直排

30

0.270

SS
10

0.090

10

0.090

BOD5
10

0.090

10

0.090

氨氮
5

0.045

5

0.045

TP

0.5

0.005

0.5

0.005

混合废水（浸泡洗豆废水、设备及地面清洗废水）
3000
COD
2200
6.6
进厂区污水处理站
500
1.5
SS
540
1.62
400
1.2
BOD5
740
2.22
300
0.9
氨氮
34
0.102
45
0.135
TP
22
0.066
8
0.024
根据本行业类别，对照行业已发布的排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），本项目废水治理措施及与可行技术对照情况如下表所示。

表4-14  项目废水治理措施及行业可行技术对照一览表

废水类别
污染物项目

排放去向

污染物监控位置

HJ 1028-2019推荐的可行技术
项目废水治理措施

是否属于可行技术
厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）

pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度

间接排放

排污单位废水总排放口

预处理：除油、沉淀、过滤

二级处理：好氧、水解酸化－好氧、厌氧－好氧、兼性－好氧、氧化沟、生物转盘

格栅+

调节+UASB+A/O+过滤

是

根据上表本项目生产废水主要产生于浸泡洗豆、设备及地面清洗，该部分废水依托厂区污水处理站，污水处理工艺为“格栅+调节+UASB厌氧塔+A/O+过滤”，符合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）中推荐的可行技术。因此本项目拟采取的废水处理设施是可行的。

2.4、废水依托东城污水处理厂处理可行性
（1）依托厂区内现有管网可行性

经现场踏勘可知，项目厂区内部污水管网已建设，可确保废水可接管园区南侧衡山路市政污水管网。
（2）接入东城污水处理厂可行性分析

根据调查，项目厂区南侧衡山路配套的污水管网已投入使用，项目污水可接入市政污水管网，进入东城污水处理厂处理。

（3）东城污水处理厂介绍

六安市东城污水处理厂位于淠东干渠以东、安丰北路以西、新城二道以北夹角地块。污水处理厂总规模8万m3/d，其中：一期规模2万m3/d，二期规模4万m3/d。六安经济开发区（东城）污水处理厂二期工程已建成。采用“水解酸化+A2/O生化处理＋磁介质高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒”工艺。一期工程废水处理能力为20000m3/d，随着六安经济技术开发区的快速发展，目前日均收水量已超过15500m3/d，部分月份基本接近饱和状态（日均收水量>18000m3/d）。

六安市东城污水处理厂服务范围为淠河干渠、G312、安丰路所夹抱的部分，北至瓦埠路，东至环渠北路，南至G312，西至淠东干渠、安丰路，服务区域用地面积41.6km2。本项目产生的污水属于东城污水处理厂收纳范围。
本项目废水排放量17.13t/d，本项目污水产生量占污水处理中心处理规模占比较小。经调查，东城污水处理厂处理容量还有余量，且本项目废水经预处理后水质较为简单，不会对污水处理厂造成冲击影响。项目厂区南侧衡山路污水管网在污水处理厂配套建设的污水管网范围，因此项目废水接管进入东城污水处理厂是完全可行的。

2.5、污染源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级属于三级B，环评中需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表，其中废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表4-15，废水间接排放口基本情况表见表4-16，废水水污染物排放执行标准表见表4-17，废水污染物排放信息表4-18，废水污染物排放信息见下表：

表4-15  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放规律

污染治理设施

是否为可行技术

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD、SS、NH3-H、BOD5、TP、动植物油

排放流量不稳定

TW001

生活污水处理设施

化粪池、隔油池

(是

(否

DW

001

是

(企业总排口

(污水排口

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口

2
瓶子清洗废水
/
/
/
3
生产废水

TW002

生产废水处理设施

格栅+调节+UASB厌氧塔+A/O+过滤

表4-16  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地道坐标

废水排放量（万/m3）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

DW

001

116.569327

31.794090

0.5139
东城污水处理厂

间歇排放

/

东城污水处理厂

COD

50

BOD5
10

SS

10

NH3-N

5（8）

动植物油

1

TP

8

表4-17  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

排放总量（t/a）

名称

单位

数值

DW

001

厂区总排口

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准）

mg/L

500

1.74

SS

mg/L

400

1.37

BOD5
mg/L

300

1.03

NH3-N

mg/L

45

0.16

动植物油

mg/L

100

0.035

TP

mg/L

8

0.024

表4-18  废水污染物排放信息表

序号

排放口

编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量

(t/d)

年排放量

(t/a)

1

DW001

（生活污水）
COD
280
0.00081
0.242
SS
150

0.00043
0.13
BOD5
150

0.00043
0.13
NH3-N
30
0.00009
0.026
动植物油

40

0.00012

0.035

2
DW001

（瓶子清洗废水）
SS

30

0.00013
0.038

3
DW001

（生产废水）
COD
500

0.00500
1.5

SS
400

0.00400
1.2

BOD5
300

0.00300
0.9

氨氮
45

0.00045
0.135

TP
8

0.00008
0.024

全厂排放口合计
COD

1.74
SS

1.37
BOD5
1.03
NH3-N

0.16
动植物油

0.035
TP

0.024
3、噪声环境影响及治理措施

3.1、噪声源强

本项目营运期的噪声主要来自生产设备运行过程中产生的噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为65～90dB（A），设备源强见下表。
表4-19  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

噪声源

名称

声级值dB（A）

治理措施
降噪效果

dB（A）
噪声值

dB（A）
排放时间（h/a）

1

和浆机
70-75
厂房隔声、基座减振、合理布局、距离衰减
10~15
55-65
2400

2

洗面机
70-75
55-65
3

凉皮自动成型机
65-70
50-60
4

自动拉皮成型机
65-70
50-60
5

煮浆桶
65-70
50-60
6

真空包装机
70-75
55-65
7

热水系统
65-70
50-60
8

化料、调配系统
70-75
55-65
9

杀菌系统
65-70
50-60
10

CIP清洗系统
70-75
55-65
11

水处理系统
65-70
50-60
12

进瓶及空瓶输送
70-75
55-65
13

装卸笼及杀菌系统
65-70
50-60
14

输送系统
65-70
50-60
15

装箱系统
70-75
55-65
16

灌装系统
70-75
55-65
17

大豆处理系统
65-70
50-60
18

后段总电柜
70-75
55-65
19

冷却水池及冷却塔及冷却管道
65-70
50-60
20

空压机
80~90
设置空压机房，厂房隔声
15~20
60-75
3.2、噪声防治措施

为减少营运期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施：

（1）优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声；

（2）合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间西侧。

（3）基础减振：对产噪设备安装减振基座等措施；

（4）隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。

（5）加强设备的日常维护，避免因设备损坏非正常噪声影响。

3.3、噪声影响及达标分析

采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测。

从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本次预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。

项目噪声源均来自于生产厂房内，均为室内声源，评价中对室内声源以每一厂房为一单元来计算室内声源等效室外声源声功率级，在此基础上，考虑到室内声源等效室外声源的距离，再将等效室外噪声源简化为点声源处理。具体预测模式如下：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

[image: image7.png]Lp=Ly-(TL+6)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: image8.png]L,,,:L"Jrlolg( 0 +i
4zr' R




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；

R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
这里假设房间内吸声系数均为0.4，声源均放置在房间中央地面，即指向性因素Q=2。用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率级。

[image: image9.png]L‘ =
L,,(T)
+101gS




（2）单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减）
[image: image10.png]Lp=Lw-AatD.




式中：Dc——指向性指数，dB(A)；

As——几何发散引起的衰减，dB(A)。

（3）声级的计算

a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值：

[image: image11.png]1 La
Loye :lOlg[;Zl,lO'““)




式中：Leg——建 设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，S；

Tr——i声源在T时段内的运行时间。

b.预测点的预测等效声级计算：

[image: image12.png]L, =101g{10"" +10"+ )




式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Legb——预测点的背景值，dB(A)。
（4）噪声预测结果

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测及评价结果见下表。
表4-20  厂界噪声预测及评价结果  单位：dB(A)

序号
预测点
贡献值
达标情况
1
东厂界
45.5
达标
2
南厂界
54.6
达标
3
西厂界
54.3
达标
4
北厂界
44.8
达标
本项目所在区域为声环境3类功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），由上表可知，据预测本项目营运期各厂界昼夜间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

因此，评价认为只要建设单位使各产噪设备严格执行本评价提出的降噪措施，不会对周围环境造成影响。

4、固体废物

4.1、污染源分析

项目产生固体废物主要为生活垃圾，生产过程中产生的废包装材料，豆渣，污泥，不合格及过期产品，纯水制备产生的废活性炭、废石英砂。

（1）生活垃圾

本项目职工定员30人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·天计算，则每天产生职工生活垃圾7.5kg/d，年产生量约为2.25t/a，采用袋装收集，委托环卫部门每日清运处理。
（2）一般工业固体废物

①废包装材料

本项目产生的包装废物主要是原辅材料的拆封，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约2.0t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为废复合包装，类别代码为07，分类代码为152-004-07、139-001-07。集中收集后，外售综合利用。

②纯水制备产生的废活性炭、废石英砂
根据企业提供数据可知，项目纯净水制备使用的活性炭、废石英砂两年更换一次，平均年产生量1.0t，由供应商回收处置。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为其他废物，类别代码为99，分类代码为152-004-99。
③豆渣

项目运营期磨浆分离的豆渣产生量为黄豆使用量的15%，项目黄豆的年使用量为600t/a，则豆渣的产生量为0.3t/d，90t/a，日产日清，外售用作饲料。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为粮食及食品加工废物，类别代码为34，分类代码为152-004-34。
④污泥

项目污水处理站处理过程中会产生污泥，污泥含水率80%，污泥经浓缩池浓缩后利用叠螺机脱水。污水处理站产生的污泥按废水处理量的0.1%计算，本项目年处理生产废水3000t，则污泥产生量约15t/a，交六安市凯旋建材有限公司制砖综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为有机废水污泥，类别代码为62，分类代码为152-004-62。
⑤不合格及过期产品

项目产品在检验和销售过程会分别产生不合格品、过期产品，根据建设单位提供资料，不合格及过期产品产生量约2t/a，收集后外售给养殖户。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为其他食品加工废物，类别代码为39，分类代码为152-004-39。
表4-21  项目固体废物产生及处置情况一览表

序号
名称
产生工序

物理特性

主要

成分

属性
产生量（t/a）
处置情况
1

废包装

材料
包装

固态

纸箱/

塑料袋

一般工业固体废物
2

集中收集，外售综合利用
2

废活性炭、废石英砂

纯水制备

固态
废活性炭、废石英砂
1

由供应商回收处置

3

豆渣
过滤

固态

豆渣
90

外售用作饲料

4

污泥

污水处理

固态

有机物

15
浓缩干化后由六安市凯旋建材有限公司制砖综合利用

5

不合格及过期产品

检验

固态

豆奶及淀粉制品

2

外售给养殖户

6

生活垃圾
办公

固态
垃圾

生活

垃圾
2.25

委托环卫部门清运

4.2、固体废物处置环境管理要求

（1）配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（2）加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足固体废物临时存储需求。

（3）实行固体废物的减量化，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物，实现清洁生产和循环经济的发展模式。

环境保护图形符号及环境保护图形标志的形状和颜色分别见下表。

表4-22  本项目环境保护图形符号表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image13.png]]










[image: image14.png]








污水排放口

表示污水向水体排放

2
[image: image15.png]








[image: image16.png]








一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3
[image: image17.jpg]DL




[image: image18.png]



噪声排放源

表示噪声向

外环境排放

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

5、地下水、土壤污染防治措施

为了有效地防止厂区内周边地下水、土壤环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。
（1）污染源
影响地下水、土壤环境的污染源主要为化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站等，废水泄漏下渗等，可能造成的环境污染。
主要泄漏污染源有：化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站等。
（2）污染物类型
主要为废水泄漏下渗造成环境污染。
（3）污染途径
化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站等，废水区域防渗层破损，造成废水渗漏，造成地下水、土壤的污染。
（4）分区防渗
地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在贮存设施采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

项目化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站，废水污染相对较大，为持久性污染物，不易于控制，设为重点防渗。一般工业固体废物暂存间主要为干固态物料，污染相对较小，且易于控制，设为一般防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）地下水防渗分区参照表，项目分区防渗分区如下：

表4-23  项目分区防渗控制措施一览表

污染防治分区

防治区域

防治措施

重点防渗区

化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站

采用高标号水泥硬化防渗，防渗厚度要相当于渗透系数1.0×10-10cm/s。
一般防渗区

一般工业固体废物暂存场所、生产车间
采用水泥硬化防渗，防渗层的厚度相当于渗透系数≤10-7cm/s。
简单防渗区
办公区
按常规建筑结构要求进行地面处理，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。
项目化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站等依托厂区现有，根据现场调查，厂区化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站已做了重点防渗措施。
（5）跟踪监测

项目不需进行地下水、土壤跟踪监测。
6、生态影响分析

本项目利用现有的厂房进行生产建设，不新增用地，根据现场踏勘，拟建项目生产厂房已建成且项目用地范围内不含有生态环境保护目标。
7、环境风险分析

环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价针对项目在生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），针对项目运营期使用可能存在的环境风险进行风险评价。

7.1、风险调查
本项目在生产过程中使用的主要原材料均未被列入《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）》监控目录。项目生产过程中并未使用有毒物质，属非重大危险源。主要风险源为项目原料仓库等其他有可燃物料区的火灾风险、污水处理站事故情况下废水直接排放环境风险。

7.2、环境风险防范措施

本项目风险防范措施主要为火灾的预防和扑救措施、污水处理站事故情况下，污水未处理或处理不达标的风险措施，具体防范措施如下：

（1）火灾的防范措施

①企业应当在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。

②生产结束后，应及时关闭设备开关，离开生产车间时，应将电源插头拔掉。

③严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。

④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。

⑤生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。

⑥项目区内严禁吸烟和使用明火。

（2）废水事故排放的防范措施

A.严格规范化操作
项目厂区污水处理站不能达标排放的机率较小，只要加强管理完全可以防止。为此，厂区要制定污水处理工程装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理工程实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生机率。
B.建立必要的预备系统或设备
①项目厂区污水处理主要动力设备，如水泵、污泥泵等应设1-2台备用设备，以备设备出现事故时，及时更换。
②项目厂区污水处理站应采用双电源供电，以便尽可能减少停电事故的发生。

③配备应急设备、设施、材料，制定应急防护措施。事故发生时，应立即停止生产，生产废水进入调节池贮存，待污水处理站正常运营后，废水处理达标接管。

7.3、环境风险应急预案

①一般着火事故的处理措施：发生一般着火事故，应采取报警和切断致灾源等措施，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对厂房采取及时通风置换措施等。

②加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生事故的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

③建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

由于本项目发生风险事故的概率较小，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，风险事故隐患可降至最低。

7.4、环境风险评价结论

本项目的环境风险事故火灾及污水处理站事故情况下废水直接排放事故。本报告采用定性的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。

表4-24  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

豆奶及淀粉制品生产加工项目
建设地点

安徽六安经济技术开发区

地理坐标

经度

116度33分32.698秒

纬度

31度48分2.206秒

主要危险物质及分布

项目原材料在遇到明火、电力设施短路等情况引发的火灾事故、污水处理站事故情况下废水直接排放事故

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

当厂区发生火灾，着火燃烧会产生废气及有毒有害气体，对周边环境造成影响；火灾产生的消防废水，随着雨水进入雨水管网；污水处理站事故情况下废水直接排放对地表水水质造成严重的不良影响。

风险防范措施要求

①加强消防设施和灭火器材的配备、严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；

②加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其它各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。

③定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口在营业时间畅通。

④加强管理，严格执行各项规章制度。认真制定和完善各项消防安全管理规章制度。对电工、消防控制中心值班人员等特殊工种人员要经过消防机构等专业部门进行培训，经考核合格，领取合格证方准上岗。结合自身实际，制定灭火疏散预案，定期组织员工进行演练。要从相关行业火灾事故中吸取教训，严格用火用电制度，有效地减少和消除诱发火灾的因素。

⑤远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。

⑥废水风险防范措施：配备应急设备、设施、材料。制定应急防护措施。事故发生时，应立即停止生产，生产废水进入调节池，待污水处理站正常运营后，废水处理达标接管。
8、电磁辐射

不涉及。

9、环境管理与监测计划

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
9.1、“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

9.2、环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

9.3、污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产一起纳入到厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。

9.4、自行监测

参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—淀粉工业》（HJ 860.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次评价制定自行监测计划见下表。

（1）废气排放监测

废气排放自行监测计划如下表。

表4-25  有组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001

氨
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

硫化氢
1次/半年

DA002
二氧化硫
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
颗粒物
1次/年
氮氧化物
1次/月
《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》
表4-26  无组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

项目厂界
颗粒物

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

氨
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

硫化氢
1次/半年

（2）废水排放监测

废水排放自行监测计划如下表。

表4-27  废水监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂区

总排放口

pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物

1次/半年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准

（3）噪声排放监测

噪声排放自行监测计划如下表。

表4-28  噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

项目厂界

Leq

每季度/次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）
/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	DA001

（污水处理站废气排放口）
	氨
	酸碱喷淋除臭

+15m高排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	
	

	
	DA002
（天然气锅炉废气排放口）
	二氧化硫
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	
	
	颗粒物
	/
	

	
	
	氮氧化物
	低氮燃烧器
+8m高排气筒
	《六安市2020年大气污染防治重点工作任务》

	
	厂界
	氨
	污水处理站采取了密闭措施，厂区绿化吸收
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	颗粒物
	投料工段在封闭生产车间内二次封闭，且投料过程中加水作业
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求

	地表水

环境
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮、TP、动植物油
	经厂区化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准）

	
	瓶子清洗废水
	
	排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理
	

	
	生产废水
	
	经厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，进东城污水处理厂集中处理
	

	
	纯水制备浓水
	COD、BOD、SS、氨氮、TP
	作为清净下水，接雨水管网直排
	/

	声环境
	设备噪声
	/
	减振基座、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	废包装材料和边角料集中收集后外售；纯水制备废活性炭、废石英砂由供应商回收处置；豆渣外售用作饲料；污泥浓缩干化后交六安市凯旋建材有限公司制砖综合利用；不合格及过期产品外售给养殖户；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	化粪池、隔油池、污水管网、污水处理站重点防渗区需参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18589-2001）设计，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。一般工业固体废物暂存场所、生产车间为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计，应采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①火灾防范措施：车间配置各类消防器材；严格控制明火源、消除和防止电火花；加强管理，确保防火通道、安全通道畅通。

②废水风险防范措施：配备应急设备、设施、材料。制定应急防护措施。事故发生时，应立即停止生产，生产废水进入调节池贮存，待污水处理站正常运营后，废水处理达标接管。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论
	本项目符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。


附表一

建设项目污染物排放量汇总表

	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫化氢
	0.5kg/a
	/
	/
	0.036kg/a
	/
	0.536kg/a
	+0.036kg/a

	
	氨
	30kg/a
	/
	/
	0.339kg/a
	/
	30.339kg/a
	+0.339kg/a

	
	二氧化硫
	0
	/
	/
	0.0067t/a
	
	0.0067t/a
	+0.0067t/a

	
	颗粒物
	0
	/
	/
	0.0048t/a
	
	0.0048t/a
	+0.0048t/a

	
	氮氧化物
	0
	/
	/
	0.016t/a
	
	0.016t/a
	+0.016t/a

	废水
	废水量
	95832t/a
	/
	/
	5139t/a
	/
	100971t/a
	+5139t/a

	
	COD
	8.62t/a
	/
	/
	1.74t/a
	/
	10.36t/a
	+1.74t/a

	
	NH3-N
	0.16t/a
	/
	/
	0.16t/a
	/
	0.32t/a
	+0.16t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	0
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	废活性炭、废石英砂
	0
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	豆渣
	4920t/a
	/
	/
	90t/a
	/
	5010t/a
	+90t/a

	
	污泥
	33t/a
	/
	/
	15t/a
	/
	48t/a
	+15t/a

	
	不合格及过期产品
	0
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	生活垃圾
	19.5
	/
	/
	2.25t/a
	/
	21.75t/a
	+2.25t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

_1234567891.vsd
大豆


清洗


调配


磨浆


煮浆


均质


检验、包装


N


N


集中供热


蒸汽


蒸汽


W、N


N


过滤


N、S


玻璃瓶


脱气


N


UHT杀菌


N


灌装


N


二次杀菌


入库


白砂糖、奶粉、植物油、稳定剂、单甘脂、纯水


纯水


蒸汽


清洗


纯水


泡豆


W、N


N、W



_1234567893.vsd
淀粉、硫酸铝胺、自来水


投料


和浆


洗面


G、N、S


集中供热


蒸汽


熟制成型


冷却


包装、检验


N


N


N


入库



_1234567894.vsd
浸泡洗豆废水


设备及地面清洗废水



_1234567895.vsd
生产废水


格栅


调节池


UASB


厌氧池


水解酸化池


好氧池


出水


污泥池


上清液


NaOH
PAC
PAM


加药管线


污泥管线


污水管线


沉淀池


过滤


污泥外运


PAM



_1234567892.vsd
原水罐


自来水


石英砂过滤


活性炭过滤


一级反渗透


二级反渗透


W、S


W、S


W、S


W


纯水罐



_1234567890.vsd
浸泡洗豆用水


设备及地面清洗用水



