附件22

安徽省先进光伏和新型储能技术攻关重点方向指导目录（2024年）

- 一、先进光伏领域

1．制造装备：聚焦新型光伏电池技术发展需求，支持开发适用于N型电池、钙钛矿电池的化学气相沉积（CVD）设备、磁控溅射（PVD）设备、激光辅助烧结（LIE/LECO）设备、铜电镀设备、反应等离子沉积（RPD）设备、微晶硅/非晶硅镀膜设备、涂布设备、高目数网版制造设备、光伏产品检测设备及钙钛矿—晶硅叠层电池全套生产设备等；围绕高可靠高功率组件，开发半片/多片无损切割设备、高密度焊接设备、叠瓦设备等。

2．导电浆料：聚焦新型光伏电池技术发展需求，重点开发异质结（HJT）电池用低温银浆、银包铜浆料及高一致性银粉；隧穿氧化层钝化（TOPCon）电池用高温银铝浆等。

3．电池片：聚焦光电转换效率提升，推动隧穿氧化层钝化（TOPCon）电池向PE-Poly、双面Poly、LP双插、全域钝化、TOPCon+SE等技术方向发展；推动异质结（HJT）电池突破高效率、低成本技术，向全铜电极的双面微晶、全铜电极+无铟TCO异质结背接触电池技术延伸；支持IBC、HBC、TBC、HPBC、ABC等XBC类型电池开发；支持突破钙钛矿光伏大面积制备、稳定性、高效率难题，开发钙钛矿光吸收层材料及功能层材料、钙钛矿—晶硅电池界面层材料，布局高在线率高良品率的钙钛矿电池产线、兆瓦级叠层太阳能电池中试线；加快推进铜铟镓硒（CIGS）等化合物薄膜太阳能电池材料及合成技术开发，研发高效率铜铟镓硒（CIGS）等薄膜太阳能电池技术工艺，加快晶硅薄膜叠层电池技术探索；支持开展晶硅、钙钛矿、薄膜等各类废旧太阳能电池无害化处理技术。

4．组件：瞄准低封装效率损失、大功率等方向，支持研发多主栅（超多主栅）双玻晶硅组件，减反射膜双玻晶硅组件，柔性光伏组件等高效组件技术；围绕光伏建筑一体化应用需求，开发长寿命、高安全、高效率BIPV光伏组件技术；突破光伏组件回收利用难题，支持开展废旧光伏组件综合利用和回收处理成套技术等。

5．光伏玻璃：围绕异质结、钙钛矿光伏组件封装需求，突破薄膜电池TCO玻璃、超薄光伏玻璃、双层镀膜玻璃等技术，加快节能降碳技术研发。

6．封装胶膜：加快推进POE胶膜粒子国产化工艺生产线布局，推进高反射率白色EVA胶膜研发，开发适用于TOPCon电池的共挤型EPE胶膜和新型EP共挤型胶膜，适用于异质结电池的UV转光胶膜和0BB承载膜，适用于BC电池的POE和EPE胶膜，适用于钙钛矿电池的高水汽阻隔率、耐候性能、抗光致衰减效应（PID）能力的聚烯烃弹性体（POE）胶膜等。

7．焊带：聚焦低银浆用量、低功率损失等方向，重点开发多主栅焊带、超多主栅焊带、低电阻焊带等；支持开发适配HJT工艺的低温焊带。

8．背板：围绕高电压、双面等多样化组件需求，支持开发高耐压背板、透明有机背板、高可靠长寿命背板、高反射背板和无氟背板等。

9．密封胶：针对N型电池片和钙钛矿电池水汽敏感特性，支持开发具备高水汽阻隔率、高粘结性、电气绝缘的丁基胶等。

10．接线盒：聚焦组件大功率发展趋势，支持开发高载流能力、高散热性、高传导效率、高可靠性的分体式接线盒。

11．边框：延伸布局海上光伏、水面光伏等新应用场景，支持开发高强度、耐腐蚀、轻质化复合材料边框等产品。围绕大版型组件发展方向，支持开发低成本、高可靠、高载荷、高强度钢边框等产品。

12．汇流箱：围绕智能化发展方向，支持开发具有远程数据采集、监控、故障处理等功能的产品。

13．支架：聚焦提升发电效率、适应多样化场景的需求，支持开发基于智能跟踪算法模型的跟踪支架、灵活可调的柔性支架、抗老化的水面光伏支架。

14．逆变器：围绕高弱电网适应性、精细化管理、多功能集成等方向，提升系统安全性实时监测处理、模块化光伏逆变器智能IV诊断、主动支撑电网、逆变器自构网等技术能力，支持开发大功率光伏逆变器、高可靠/高安全微型智能逆变器、独立组网光伏逆变器及系统等产品。

15．硅料、硅片：围绕低能耗、安全环保等方向，推动三氯氢硅法技术优化、节能降耗，支持硅烷流化床法加快突破氢跳、表面灰尘、高含碳量等问题；聚焦低成本、N型发展需求，加强布局大尺寸、低缺陷、高效N型硅片技术。

16．系统集成和运维：围绕智能化方向，研发推广智能管理系统和集成运维技术，提高光伏发电全周期信息化管理水平；聚焦多样化场景的需求，支持开发光伏中压直流并网发电系统、长寿命/高安全光伏建筑一体化系统、分布式光伏智能调度系统、光伏制氢/氨/醇耦合系统、高效光储充一体化系统等，推进智能光伏系统设计软件及全套解决方案开发；结合5G、AI、机器视觉、无人机等开展智慧化电站运维研究。

- 二、新型储能领域

以降低度电成本为根本目标，以安全可靠为底线，着力推动能量密度、循环寿命、材料成本、工作温度等指标实现突破，增强产品核心竞争力，促进规模化应用。

1．锂离子电池：聚焦超长寿命、高安全性储能磷酸（锰）铁锂电池方向，优化设计和制造工艺，从材料、单体、系统等多维度提升电池全生命周期安全性和经济性；推进高能量密度电池、宽温域电池、快充电池等研发与应用；开发锂电池智慧标识应用技术和碳足迹分析评价技术。

2．半固态/固态电池：支持开发低成本高安全预锂工艺技术，推动高安全高能量密度大容量半固态/固态电池工程化技术开发及规模化应用，突破新型电池产品失效分析、故障诊断、残值评估等检测技术。

3．钠离子电池：聚焦电池低成本和高安全性，加强高容量长寿命金属层氧化物/聚阴离子等钠离子电池正极材料、高首效长寿命碳基负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究和工程化技术；开发高效模块化系统集成技术，加快高能量密度长寿命钠离子电池工程化技术突破和规模化应用。

4．液流电池：突破液流电池能量效率、系统可靠性、全周期使用成本等制约规模化应用的瓶颈，发展低成本、高能量密度、安全环保的全钒、铬铁、锌溴液流电池，促进高性能长寿命质子交换膜、双极板材料等关键部件和自主化工程技术开发和产业化，推动高功率密度电堆、高效电池系统集成等产品工程化技术开发。

5．氢储能/电解水制氢：加快光伏制氢技术攻关，重点推进与光伏发电耦合的大功率质子交换膜电解水规模化制氢技术、高压（70MPa)气态储氢容器工程化技术，高密度固态储氢技术和高密度高装载量液氢储运技术等的研发和规模化应用；突破电堆、双极板、质子交换膜、碱性膜、催化剂、膜电极等关键技术；支持制氢、储氢、用氢等系统集成技术开发及应用。

6．超级电容器：加强高性能体系、高电压电解液技术、低成本隔膜及活性炭技术的研发，提高超级电容器在短时高功率输出、调频稳定、能量回收、高可靠性电源等领域的推广应用。

7．其他新型储能技术：聚焦新型环保、长寿命、低成本铅炭电池，开发高导电的专用多孔碳材料；推动正负极板栅的塑铅复合化，减少用铅量，提高电池比能量；开发新型金属—空气电池，尤其鼓励开发用于规模储能的水系高安全电池技术，加强金属负极保护、枝晶抑制、选择性透过膜、电池结构设计等基础研究。鼓励开发规模储能用水系锌电池；推动飞轮储能、压缩空气储能、重力储能等其他新型储能基础装备研发及产业化突破。

8．正极材料：加强新型正极材料攻关，提升锂电池能量密度、循环次数和本质安全性，降低成本；加快高容量长循环磷酸（锰）铁锂等新技术路线产业化应用；改造传统工艺，提升三元锂、磷酸铁锂使用性能；加快推进高容量（300mAh/g）富锂锰基材料工程化技术和高性能正极补锂剂工程化技术开发应用。

9．负极材料：提升负极材料比能量、循环性能、倍率性能、安全性等性能，突破技术瓶颈，提升石墨、硬碳、中间相碳微球等碳系材料应用水平；布局硅碳复合材料、锂金属复合材料、磷碳复合材料等非碳系材料研发，完善相关技术和配套工艺，提高产业化水平。

10．电解液：提升电解液溶质、溶剂技术水平，适配更高能量密度、更高倍率新型储能电池；加快高纯六氟磷酸锂溶质产业化应用，布局双氟磺酰亚胺锂等新一代电解质溶质；提升高纯碳酸酯溶剂制备效率，降低制备成本；加快半固态电池、固态电池、钠离子电池电解质、低成本液流电池电解液研发和产业化；围绕高电导率高机械强度固态电解质材料量产应用方向，加快推进高环境适应性硫化物电解质材料及电解质膜工程化技术、高电导率聚合物—氧化物复合电解质材料及电解质膜工程化技术开发。

11．隔膜：聚焦隔膜均匀性、物理和化学性能提升，加强隔膜研发。优化干法、湿法隔膜生产工艺，探索无纺布隔膜应用；加快聚烯烃表面改性技术、有机/无机涂覆、芳纶等耐高温基材研制和产业化应用，提升高破膜高粘接性功能隔膜的性能。

12．上游原材料及装备：强化高性能碳酸锂、氢氧化锂等前驱体材料研发；开展窑炉和搅拌、涂覆、卷绕、分切等高效制造、检测装备技术攻关。

13．全过程安全技术：突破储能电池安全智能监控与预警技术、高效绿色阻燃材料及灭火材料工程化技术、液冷/相变冷却等先进冷却模块集成技术等，开发高精度热失控热蔓延预测模型及高可靠热敏传感器。

14．梯次利用与回收技术：推动研究储能电池循环寿命预测技术，可修复再生的新型电池技术；发展电池剩余价值评估技术；突破电池安全高效回收拆解、梯次利用和再生利用等技术。

15．高效智能集成技术：突破集中式、分布式、智能组串式、高压级联、集散式等大型储能系统集成技术；攻关一线调度控制、电池系统性管理、系统充放电联动、智能温控、高效充放电循环、热管理等环节；集中攻关规模化储能系统集群智能协同控制关键技术，解决新能源接入电网控制稳定性难题；围绕电力储能需求，重点开发基于新型拓扑结构的模块化并联技术、多机并联谐振抑制技术、PCS模块切换控制技术、无功补偿技术、拓扑升压技术、BMS与PCS一体化设计技术、超大容量高压级联储能PCS工程化技术等，推动大功率高能效储能变流器量产及应用；开发智能传感器件（包括研发小型化、高精度、高效率及可靠性的智能传感及探测器、柔性电子器件、微电机系统、图像传感器等敏感元件）；开展电池系统集成用电源管理芯片和信号链芯片、光通信芯片、计算芯片设计和制造技术攻关；加快绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、金属—氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、宽禁带半导体等器件工程化技术及应用；开展电池管理模块主动均衡技术攻关；开发基于数字孪生和融合模型的高精度电池状态估计算法，建立适用于精细化电池管理系统的功能安全设计与评估体系。