2025年六安经济技术开发区消防产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

消防水带：每批次产品抽取样品4卷，其中2卷作为检验样品，2卷作为备用样品。

消防水枪：每批次产品抽取样品6支，其中3支作为检验样品，3支作为备用样品。

手提式灭火器：每批次产品抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

2 检验依据

表1  消防水带产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 3 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 4 | 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 5 | 延伸率、膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 6 | 可弯曲性 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 7 | 标志 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 8 | 附着强度 | GB 6246-2011 | GB/T 532-2008 |

表2  消防水枪产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结构要求 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 2 | 螺纹 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 3 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 4 | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 5 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 6 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 7 | 接口性能 | GB 8181-2005 | GB 12514.1-2005GB 12514.2-2006GB 12514.3-2006GB 12514.4-2006 |

表3 手提式灭火器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃喷射性能 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 2 | 充装误差 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 3 | 瓶体充装口内径 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 4 | 瓶体爆破性能 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 5 | 灭火剂组分含量（仅检干粉灭火剂） | GB 4351-2023 | GB 4066-2017 XF 578-2023 XF 979-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 6246-2011 消防水带

GB 8181-2005	 消防水枪

GB 4351-2023	手提式灭火器第1部分：性能和结构要求

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。