2025年六安经济技术开发区汽、柴油产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽取的样品数量不得少于4L，将样品均分为两份，每份至少2L，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据

表1 车用汽油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB 17930-2016 GB/T 260-2016 GB/T 511-2010 |
| 3 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 4 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 5 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 |
| 6 | 苯含量 | GB 17930-2016 | GB/T 30519-2014 SH/T 0693-2000 |

表2 车用柴油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 | GB/T 33400-2016 |
| 3 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 4 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 5 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 6 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。