2025年六安经济技术开发区管材产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品1m*10根，其中1m*5根作为检验样品，1m*5根作为备用样品。

2 检验依据

表1  给水用聚乙烯(PE)管道系统管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸（壁厚公差） | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 GB/T 13663.2-2018 |
| 2 | 静液压强度（直径200mm以下）(20°C) | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.1-2003 GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6671-2001 XG1-2003 GB/T 13663.2-2018 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 GB/T 13663.2-2018 |

表2  冷热水用聚丙烯管道系统PP管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及尺寸（壁厚的允许偏差） | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度（直径200mm以下）(20°C) | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 6671-2001 XG1-2003 |
| 4 | 简支梁冲击 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18743-2002 |

表3  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸偏差 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 XG1-2003 |
| 4 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 14152-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准

GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》

GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。